- 传送式工作台尺寸图及材料明细

- 导轨部分：采用40*60*1.5MM高耐磨铝合金材料制作；

- 上支架：采用40*40*1.2MM厚铝材制作，每两米配置一个；

- 下支架：采用40*40*1.5MM厚铝材制作，每两米一个配可调M12脚杯，可调高度20MM；

- 照明灯：采用T5.LED单支带开关带罩18W节能灯，拉杆采用20*40MM铝材，1.2米左右一条灯管；

- 工艺挂图：采用H型铝条专用，中间放置绿色亚克力隔板，配白色A4胶套，两边布置。保证夹稳不会掉下；

- 机头：采用40*40*1.2MM厚铝材制作，机头滚筒直径160MM钢材制作，机尾滚筒直径48MM；

- 电机：采用750W电机，配配速器和控制开关一套；

- 皮带宽400CM：采用2MM厚PVC绿色防静电输送带无接缝口，皮带承托采用镀锌板；

- 插座：采用40*60MM镀锌铁板折制线槽，采用公牛三位三插多功能插座，每米两个安装在传送带下方，电线采用4平方火线，4平方零线，1.5平方地线。

- 线体尺寸为：2条流水线总长度31.2米，其中1条长16.8米，1条长14.4米。

- 皮带宽度400MM，两边工作台宽300MM，总宽1080MM，皮带面到地面750MM，总高1900MM；

- 两边工作台 板材为200MM夹板，贴2MM绿色耐磨防火皮；

- 工作台框架采用卡接式构造，做到不晃动，平均承重200kg；